ЛЕСНИЦА ПЕРЕНОСНАЯ РАЗБОРНАЯ ЛПР-12 (пожарная лестница)

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Разборная переносная лестница из алюминиевого сплава предназначена для проведения работ  на высоте до 13м.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕСНИЦЫ

Лестница состоит из 6-ти двухметровых лестниц, последовательно соединяющихся между собой.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Высота лестницы, м……………………………… | …………………………………………..12 |
| --- | --- |
| Высота одной секции, м…………………………. | ……………………………………………2 |
| Грузоподъемность лестницы, кг………………… | …………………………………………100 |
| Секции лестницы (кроме верхней и нижней)…… | ………………………..взаимозаменяемы |
| Масса лестницы (общая), кг……………………… | …………………………………………33 |
| Количество монтажников, производящих монтаж и демонтаж лестницы……………………. | ……………………………………..2 чел |

4.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Секция нижняя, шт………………………….……. | ……………………………………………1 |
| --- | --- |
| Секция верхняя, шт………………………….…… | ……………………………………………1 |
| Секция промежуточная, шт…………………..….. | ……………………………………………4 |
| Барашковый винт с гайкой, шт……………..…… | ………………………………….……….20 |
| Цепь, L=2,5м, шт………………………………..… | ……………………………………………1 |
| Карабин, шт………………………………………… | ……………………………………………2 |
| Паспорт, экз……………………………………….. | …………………………………………….1 |

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕСТНИЦЫ

- Пользоваться можно только лестницами, принятыми ОТК завода – изготовителя, о чем должна

быть сделана соответствующая отметка в паспорте.

- Перед монтажом провести тщательный осмотр каждого элемента лестницы. При обнаружении внешних дефектов, снижающих механическую прочность (погнутости, вмятины, трещины в трубах и сварных швах, кривизна труб, ослабление в соединениях и другие повреждения) секции лестницы не должны использоваться для работы.

- Монтаж лестницы

Секции лестницы крепятся между собой с помощью барашковых винтов. Для предотвращения падения лестницы обязательна ее фиксация в месте операния с помощью цепи. Натяжение цепи производить с помощью карабинов.

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Пользоваться лестницей разрешается только при наличии паспорта, заполненного заводом изготовителем.

- Пользоваться лестницей имеют право лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, правилам эксплуатации лестницы и имеющие разрешение для работы на высоте.

- Каждый раз, до сборки лестницы, необходимо проверить состояние металлоконструкций и узлов их соединения. Трубки металлоконструкции, кронштейны и сварные швы не должны иметь прогибов, трещин, вмятин. В узлах крепления все гайки должны быть надежно затянуты.

- Монтаж лестницы должен производиться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.

- Не допускается сборка лестниц более чем из 8-ми секций.

- Поворотные механические испытания лестниц проводятся предприятием, эксплуатирующим их, не реже чем через 12 месяцев, испытательной нагрузкой в 200 кг. При испытании секций нагрузка прикладывается к одной из ступенек в 2-х точках (в середине и узле крепления к стойке) . Затем производится сборка лестницы в вертикальном положении и к верхней ступеньке первой (верхней) секции прикладывается нагрузка в 200 кг., (расположенная как при испытании секции) продолжительность каждого испытания 5 минут.

- Категорически запрещается использование лестницы или ее секций для выполнения работ не по прямому назначению лестницы.

- Запрещается работать:

- при каких либо неисправностях лестницы

- при загрязненных (замасленных ) ступеньках

- если лестница не прошла своевременно освидетельствования и испытаний

- без оконцевателей на нижней секции

- на скользком грунте

-без фиксации лестницы с помощью цепи на верхней секции.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Лестница должна храниться собранной в пакет, в помещении исключающем попадания влаги и грязи.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Лестница переносная разборная ЛПР-12 соответствует техническим условиям ТУ 36-1486-95 и

признана годной к эксплуатации.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие лестницы с площадкой переносной разборной ЛПР-12  требованиям технической документации при соблюдении  потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.